中国与欧盟水箱配件技术要求对比表

|  | 项目 | JC987-2005要求及测试方法 | EN 14124/EN 14055要求及测试方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 材质要求 | 按GB/T 10125进行酸雾试验24h达到GB/T 6461-2002中6级 | 进水阀所使用的材料必须是抗老化及防腐蚀的。非防腐蚀的材料必须经过防腐处理。 |  |  |
| 2. | 安全水位 | 工作水位低于溢流水位至少10mm 临界水位高于溢流水位至少25mm 临界水位高于盈溢水位至少 5mm | 溢流水位高于溢流口5mm 临界水位高于溢流口10mm 最高水位高于溢流口20mm |  |  |
| 进水阀 |  |  |  |  |  |
| 3. | 进水流量 | 动压力0.05MPa下，不小于0.05L/s | 动压力0.05MPa下，≥0.05 L/s |  |  |
| 4. | 进水时间 |  | 容量l |  | 进水时间s |
|  |  |  | 6/9 |  | ≤180/≤240当静压为0.05MPa时 |
| 5. | 静压力密封性 | 水位上升高度不大于8mm | 水位上升高度不大于20mm |  |  |
| 6. | 动压力密封性 | 水位上升高度不大于8mm | 水位上升高度不大于20mm |  |  |
| 7. | 耐压性 | 能承受1.6 MPa静压力不渗漏 | 能承受1.6 MPa静压力5min不渗漏 |  |  |
| 8. | 重启 |  | 进水阀能够在水位下降到工作水位以下65mm后自动重新启动进水，关闭动作能够在初始关闭水位±5mm范围内完成。 |  |  |
| 9. | 抗热变性 | 在水温48℃±2℃，静压力0.8 MPa时50个循环不渗漏（间隔10min）；然后静压力提高到1.0MPa保持5min无渗漏 |  |  |  |
| 10. | 临界水位线（CL） | 标记 |  |  |  |
| 11. | 防虹吸 | 0.08 MPa下保持30s，然后在120s内降低到0，重复3次，不产生虹吸 | 0.08Mpa的负压时不产生虹吸 |  |  |
| 12. | 水击 | 进水阀关闭时不产生动压增加0.2 MPa以上的现象 | 进水阀关闭时不产生动压增加0.2 MPa以上的现象 |  |  |
| 13. | 噪声 | 不大于55dB（A） | 压力0.3 Mpa下I级：Lap≤20dBA；II级：20dBA <Lap≤30dBA |  |  |
| 14. | 寿命 | 动压大于0.48MPa，静压大于0.62Mpa：循环100000次 | 动压0.15±0.01Mpa和0.85±0.01Mpa下各循环25000次 |  |  |
| 排水阀 |  |  |  |  |  |
| 15. | 排水量 | 大于3L/次 |  | 6L |  |
| 16. | 排水流量 | 大于1.7L/s |  | 大档大于1.85L/s；小档大于1.6L/s |  |
| 17. | 寿命 | 单档100000次；双档各50000次 |  | 单档50000次；双档各25000次 |  |
| 18. | 驱动力 |  |  | 小于25N |  |
| 19. | 密封性 | 不渗漏 |  | 不渗漏 |  |
| 20. | 前推力 | 塑料水箱能承受110±10N的压力10MIN |  |  |  |
|  | 备注 | 使用标准水箱400×175×300mm测试 |  |  |  |