中国和美加水箱配件技术要求对比

|  | 项目 | JC987-2005要求及测试方法 | ASSE1002-2008/ ASME A112.19.10-2003要求及测试方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 材质要求 | 按GB/T 10125进行酸雾试验24h达到GB/T 6461-2002中6级 | 焊料含铅不大于0.2%；合金含铅不大于8% |  |
| 2. | 安装相对位置 | 工作水位低于溢流口10mm 进水阀临界水位高于溢流口水位25mm 进水阀临界水位高于盈溢水位5mm |  |  |
| 进水阀 |  |  |  |  |
| 3. | 进水流量 | 动压力0.05MPa下，不小于0.05L/s | 动压力(103.4 kPa)下，不小于5.7L/min（0.095L/s） |  |
| 4. | 补水能力 |  | 动压力(103.4 kPa)下，不小于1.14L/min |  |
| 5. | 静压力密封性 | 水位上升高度不大于8mm |  |  |
| 6. | 动压力密封性 | 水位上升高度不大于8mm |  |  |
| 7. | 耐压性 | 能承受1.6 MPa静压力不渗漏 |  |  |
| 8. | 抗热变性 | 在水温48℃±2℃，静压力0.8 MPa时50个循环不渗漏（间隔10min）；然后静压力提高到1.0MPa保持5min无渗漏 | 在水温(48.9 °C ± 2.8 °C)，静压力861.9 kPa时50个循环不渗漏（间隔5min）；然后静压力提高到1034.3 kPa保持5min无渗漏（用水量5.3 to 7.6 L) |  |
| 9. | 临界水位线（CL） | 标记 | 不高于实际位置 |  |
| 10. | 防虹吸 | 0.08 MPa下保持30s，然后在120s内降低到0，重复3次，不产生虹吸 | 真空度84.7kPa不产生虹吸 |  |
| 11. | 水击 | 进水阀关闭时不产生动压增加0.2 MPa以上的现象 |  |  |
| 12. | 噪声 | 不大于55dB（A） |  |  |
| 13. | 寿命 | 进水动压大于0.48MPa，静压大于0.62Mpa：循环100000次 | 进水动压大于482.7kPa，静压大于620.6kPa：循环75000次 |  |
| 排水阀 |  |  |  |  |
| 14. | 排水量 | 大于3L/次 |  |  |
| 15. | 排水流量 | 大于1.7L/s |  |  |
| 16. | 寿命 | 单档100000次；双档各50000次 |  | 阀75000次，双档整体各25000次 |
| 17. | 密封性 | 不渗漏 |  |  |
| 18. | 前推力 | 塑料水箱能承受110±10N的压力10MIN |  |  |
|  | 备注 | 使用标准水箱400×175×300mm测试 |  |  |