中国和澳大利亚水箱技术要求对比

|  | 项目 | JC987-2005要求及测试方法 | 澳洲标准AS 1172.2-1999要求及测试方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 材质要求 | 按GB/T 10125进行酸雾试验24h达到GB/T 6461-2002中6级 | 与饮用水接触的铜合金必须符合标准AS 2345；陶瓷必须符合标准AS 1976；不锈钢的型号必须是304, 321或316 |  |
| 2. | 安全水位 | 工作水位低于溢流口10mm 进水阀临界水位高于溢流口水位25mm 进水阀临界水位高于盈溢5mm | 进水阀临界水位应高于盈溢水位20mm |  |
| 进水阀 |  |  |  |  |
| 3. | 进水流量 | 动压力0.05MPa下，不小于0.05L/s |  |  |
| 4. | 静压力密封性 | 水位上升高度不大于8mm |  |  |
| 5. | 动压力密封性 | 水位上升高度不大于8mm |  |  |
| 6. | 耐压性 | 能承受1.6 MPa静压力不渗漏 | 承受2.0 MPa静压力能自动关闭进水阀 |  |
| 7. | 抗热变性 | 在水温48℃±2℃，静压力0.8 MPa时50个循环不渗漏（间隔10min）；然后静压力提高到1.0MPa保持5min无渗漏 |  |  |
| 8. | 临界水位线（CL） | 标记 |  |  |
| 9. | 防虹吸 | 0.08 MPa下保持30s，然后在120s内降低到0，重复3次，不产生虹吸 | -50k~-55kPa保持30s，然后在进水阀全开的状态下，真空在0到-50kPa迅速交替3次，不产生虹吸 |  |
| 10. | 水击 | 进水阀关闭时不产生动压增加0.2 MPa以上的现象 |  |  |
| 11. | 噪声 | 不大于55dB（A） |  |  |
| 12. | 寿命 | 进水动压大于0.48MPa，静压大于0.62Mpa：循环100000次 | 进水阀完全打开，动压大于150KPa，让进水阀进水处于完全打开状态，至少5秒钟。 进水阀全关，让它处于关闭状况，在静压400+50，-0 KPa保持0.5+5，-0秒钟。循环50000次 |  |
| 排水阀 |  |  |  |  |
| 13. | 排水量 | 大于3L/次 |  | 双档：6/3L平均用水量3.5-4.0L；4.5/3L平均用水量3.1-3.5L。 单档：6L不大于6L；4L不大于4L。 |
| 14. | 排水流量 | 大于1.7L/s |  | 大于1.4L/s |
| 15. | 寿命 | 单档100000次；双档各50000次 |  | 单档200000+100-0次；双档各100000+100-0次。 |
| 16. | 密封性 | 不渗漏 |  | 不渗漏 |
| 17. | 前推力 | 塑料水箱能承受110±10N的压力10MIN |  | 能承受110N+10-0的压力10MIN |
|  | 备注 | 使用标准水箱400×175×300mm测试 |  | 用实际水箱测试 |